Filtre d’effluent

Pour relever la barre de la technologie des filtres

Filtre d’effluent PL-122  
Description
Le PL-122 a été le premier filtre mis au point par Polylok. Le plus grand avantage de ce filtre est qu’il possède un clapet à bille automatique intégré dans chaque filtre .Lorsque l’on enlève le filtre pour le nettoyage régulier, le ballon va flotter et va fermer le système de manière provisoire de façon à ce que l’effluent ne quitte pas la fosse. Jusqu’à ce jour, aucun autre fabriquant n’est arrivé à ce résultat. Il est également prévu pour 1 500 gallons par jour et est approuvé par la NSF.

| Information pour passer une commande |  | Demande de prix |  | Produits Similaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Caractéristiques

- Il offre  122 pieds linéaires de fentes de filtrage de 1/16ème  de pouce

- Il possède un bille de contrôle qui ferme le débit de d’effluent lorsque l’on enlève le filtre pour le nettoyage.

- Il possède sa propre bille déflectrice de gaz qui dévie les solides

- Il s’installe facilement sur les nouvelles fosses, ou sur des systèmes existants

- Il est livré intégralement avec son propre boîtier; et ne nécessite pas d’être collé sur les raccords en T ou les tuyaux

- Prévu pour 1 500 gallons par jour

- Il est fabriqué selon un design modulaire permettant une filtration accrue

- ll accepte les tuyaux SCHD de 3 po et 4 po et les tuyaux SDR 35

Le filtre d’effluent PL-122 devrait fonctionner correctement pendant plusieurs années dans des conditions normales sans que le nettoyage soit nécessaire. Nous recommandons de nettoyer le filtre chaque fois que la fosse est vidée ou au moins tous les trois ans. Si le filtre installé dispose d’une alarme en option, le propriétaire sera informé quand le filtre aura besoin d’un entretien. Le service après-vente devra être assuré par un spécialiste certifié de fosse septique ou par un installateur.

Instructions d’entretien :

- Localisez le tuyau de sortie de la fosse septique.

- Enlevez le couvercle de la fosse et faites vider la fosse si nécessaire.

- N’utilisez pas de plomberie au moment de nettoyer le filtre.

- Sortez le filtre PL-122 du boîtier.

- Nettoyez le filtre au jet d’eau au dessus de la fosse septique. Assurez-vous que tous les solides tombent dans la fosse septique.

- Insérez la cartouche du filtre de nouveau dans le boîtier et assurez-vous que le filtre est correctement aligné et complètement inséré.

- Replacez le couvercle de la fosse septique. Installation du PL-122 : Idéal pour les eaux résiduelles des résidences et des commerces allant jusqu’à 1 500 gallons par jour.

Instructions pour l’installation:

- Localisez le tuyau de sortie de la fosse septique.

- Enlevez le couvercle de la fosse et faites vider la fosse si nécessaire.

- Collez le boîtier du filtre au tuyau de sortie de 4 po ou 6 po .Si le filtre n’est pas centré sous l’ouverture d’accès, utilisez le Polylok Extend & LokMC ou un morceau de tuyau pour centrer le filtre.

- Insérez le filtre PL-122 dans son boîtier.

- Replacez le couvercle de la fosse septique.

Contactez nous pour obtenir des informations au sujet des prix au 888-765-9565